Анализ причин аварийности и травматизма

в поднадзорных организациях

За отчетный период 2019 года на поднадзорных Приволжскому управлению объектах произошли:

- две аварии на объекте нефтедобычи;

- одна авария на объекте газораспределения и газопотребления;

- одна авария при эксплуатации подъемного сооружения;

- три аварии на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

- две аварии на объекте электроэнергетики;

- одна авария при эксплуатации взрывопожароопасного объекта растительного сырья;

- одна авария на объекте магистрального трубопроводного транспорта;

- два несчастных случая со смертельным исходом при эксплуатации подъемного сооружения;

- три несчастных случая со смертельным исходом при эксплуатации электроустановок потребителей;

- один несчастный случай со смертельным исходом на объекте нефтедобычи;

- один несчастный случай со смертельным исходом при эксплуатации взрывопожароопасного объекта растительного сырья;

- один групповой несчастный случай на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

- один групповой несчастный случай на объекте магистрального трубопроводного транспорта;

- один тяжелый несчастный случай на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

- один тяжелый несчастный случай на объекте нефтедобычи;

- один тяжелый несчастный случай при эксплуатации электроустановок потребителей;

- три тяжелых несчастных случая при эксплуатации подъемного сооружения.

Для сравнения, в отчетный период 2018 года на подконтрольных Управлению объектах произошли:

- четыре аварии при эксплуатации подъемного сооружения;

- одна авария при эксплуатации тепловых электростанций;

- четыре аварии на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

- одна авария на объекте химии;

- две аварии на объекте газораспределения и газопотребления;

- одна авария на объекте нефтедобычи;

- одна авария на объекте энергетики;

- два тяжелых несчастных случая при эксплуатации подъемного сооружения;

- два несчастных случая со смертельным исходом при эксплуатации подъемного сооружения;

- один групповой несчастный случай при эксплуатации подъемного сооружения;

- один несчастный случай со смертельным исходом при эксплуатации электроустановок потребителей;

- один групповой несчастный случай при эксплуатации электроустановок потребителей;

- один тяжелый несчастный случай на объекте нефтедобычи;

- один несчастный случай со смертельным исходом на объекте нефтедобычи;

- один групповой несчастный случай на объекте нефтедобычи;

- два несчастных случая со смертельным исходом на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;

- два групповых несчастных случая на объекте нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности.

Описание причин и обстоятельств

произошедших аварий и несчастных случаев

16.01.2019г. произошла авария, повлекшая несчастный случай со смертельным исходом в НГДУ «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина с оператором по добыче нефти и газа Муртазиным Н.Н.

Причинами учетного случая явились:

- Нарушение работником пункта 47 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12 марта 2013 года 
№ 101, а именно:

- применение технических устройств (штурвального ключа) в отсутствии инструкции по безопасной эксплуатации и обслуживанию, составленной заводом-изготовителем.

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в:

- при выполнении работ, находясь в состоянии легкой степени алкогольного опьянения, Муртазин Н.Н. не сообщил о неисправности (пропуск (выброс нефти) непосредственному мастеру, оператору пульта управления, не покинул помещение. Впоследствии произошло попадание нефти в ротовую полость и дыхательные органы Муртазина Н.Н.

2. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся:

- работать следует только исправным инструментом и приспособлениями, и применять их строго по назначению;

- применение технических устройств должно осуществляться в соответствии с инструкциями по безопасной эксплуатации и обслуживанию, составленными заводами-изготовителями.

Согласно «Отчету по результатам технического диагностирования» работник Муртазин Н.Н. при завороте вентиля технического манометра использовал не сертифицированный инструмент самодельного производства - штурвальный ключ, не предусмотренный инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя, в следствии чего произошел слом патрубка трубопровода, соединяющего ПСМ с общим коллектором ГЗУ-2.

3. Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, выразившиеся:

- ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта не произведен в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности;

- не обеспечена возможность выхода на диспетчерский пункт системы контроля пуска и остановки скважин на опасном производственном объекте «Фонд скважин Ашальчинского месторождения нефти» (НГДУ «Нурлатнефть»)»;

- не обеспечено функционирование необходимых приборов, систем контроля, автоматического и дистанционного управления и регулирования технологическими процессами, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты, системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии или инцидента, а также иные технические средства, позволяющие дистанционно в режиме реального времени контролировать параметры, определяющие безопасность на ОПО, перечень параметров (их количество и совокупность), подлежащих дистанционному контролю на опасном производственном объекте «Фонд скважин Ашальчинского месторождения нефти» (НГДУ «Нурлатнефть»)» установленный ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, не определяет опасность процессов и не учитывает свойств обращающихся веществ и условий безопасного ведения технологических процессов, а именно:

- не были приняты меры по установлению и ликвидации аварии после выброса опасных веществ в групповой замерной установке ГЗУ-2 в период с 9 час 50 мин до 16 час 40 мин 16.01.2019, повлекшей за собой несчастный случай со смертельным исходом;

- допущение эксплуатации технических устройств, подвергшихся конструктивным изменениям в процессе эксплуатации, осуществляется в отсутствии положительного заключения экспертизы промышленной безопасности;

- допущение по достижении срока эксплуатации, установленного изготовителем, дальнейшая эксплуатация технического устройства без продления срока безопасной эксплуатации не разрешается;

- допущение эксплуатации обвязки скважин к ГЗУ и групповой замерной установки ГЗУ-2 на опасном производственном объекте «Фонд скважин Ашальчинского месторождения нефти» (НГДУ «Нурлатнефть»)» в отсутствии проектной документации на обустройство месторождения;

- было допущено внесены изменения в конструкцию групповой замерной установки ГЗУ-2, зав. № 4222 в части демонтажа емкости сепарационной, замены счетчика жидкости турбинного ТОР1-50 на счетчик РИНГ-3,5-4,0, замены трубопроводов от переключателя скважин многоходового (ПСМ) до нефтесборной линии без проведения экспертизы промышленной безопасности, и монтажа узла замера давления на линии, соединяющей ПСМ с общим коллектором ГЗУ-2;

- групповая замерная установка ГЗУ-2, зав. № 4222 эксплуатировалась с истекшим сроком эксплуатации без проведения экспертизы промышленной безопасности.

- недостаточном производственном контроле со стороны руководителей и специалистов ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

- организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации.

11.02.2019 произошла авария. При проведении на газопроводе плановых работ по врезе электромагнитного клапана и установке заглушки в ГРУ произошел хлопок с последующим возгоранием на газопроводе, расположенном снаружи здания котельной № 0306, расположенной по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, 
ул. Фрунзе, д. 40б, входящей в состав опасного производственного объекта III класса опасности: «Система теплоснабжения г. Волжск», рег. № А42-04330-0001, эксплуатируемого ООО «МТсК».

Причинами учетного случая явились:

1. Нарушение технологического процесса проведения плановых ремонтных работ по установке электромагнитного клапана марки КПЭГ-200 Ду=200мм на действующем внутреннем газопроводе высокого давления ø219×6,0мм, надземном стальной газопровод высокого давления (Ррасч=0,6МПа/Рфакт=0,45МПа; ø273мм, l=57,2 п.м.) котельной № 0306 ООО «МТсК», выразившееся в выполнении сварочных (огневых) работ без продувки их воздухом или инертным газом, что привело к «хлопку» газа, распространению ударной волны под деформированную глухую металлическую заглушку ø250×6,5мм, смещению «щечек», штока и клина задвижки и механическому воздействию клина на чугунный корпус задвижки, образованию сквозного повреждения задвижки и факельному воспламенению природного газа через поврежденный участок в задвижке № 3-В23 Ду=250мм подземного газопровода высокого давления.

2. Нарушение федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ», должностных и производственных инструкций, выразившиеся в их несоблюдении, отсутствии практических навыков, халатность.

3. Низкая производственная и технологическая дисциплина.

4. Неудовлетворительное осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

27.03.2019 в 9 часов 50 минут произошел тяжелый несчастный случай в ООО «Метаслав» со стропальщиком Пышкиным В.С. при эксплуатации подъемного сооружения - козлового крана КК-20-32А, зав. № 581. Рег. № 43-12-00380 ПС грузоподъемностью 20т. При производстве погрузочно-разгрузочных работ произошел обрыв двойной обвязочной арматурной проволоки диаметром 6 мм. и связка с уголками, с одного края рассыпавшись, упала и боком придавила к другой связке уголков руку Пышкина В.С., зажав и повредив при этом кисть его правой руки.

Причинами учетного случая явились:

- Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ОПО), за безопасным производством работ с применением подъёмных сооружений на ОПО, выразившиеся в:

- несоблюдении безопасных условий эксплуатации подъёмных сооружений, съёмных грузозахватных приспособлений; укладке длинномерных грузов (металлопроката) в полувагоны без применения подкладок и прокладок соответствующих размеров и прочности; зацепке, обвязке пакетов длинномерных грузов (металлопроката) за элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназначенные для строповки), арматурную проволоку диаметром 6 мм.;

- допуске к эксплуатации крана, отработавшего срок службы, заявленный изготовителем в паспорте ПС, без продления срока службы, периода безопасной эксплуатации, путём своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности, ЭПБ не проведена в назначенные сроки: до июня 2018г;

- эксплуатации ПС без соблюдения условий неукоснительного выполнения специалистами требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций;

- отсутствии контроля специалистами, участвующими в осуществлении производственного контроля, за соблюдением технологических процессов (схем строповки, обвязки, зацепки) грузов при их перемещении подъёмными сооружениями, в том числе козловым краном КК-20-32А, зав. № 581. Рег. № 43-12-00380-ПС, и при отсутствии непосредственного руководства работами при разгрузке полувагонов специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;

- непринятии мер по опасным факторам на рабочих местах, в том числе при выгрузке из полувагонов металлопроката с применением запрещённых приёмов зацепке, обвязке пакетов длинномерных грузов (металлопроката) за элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназначенные для строповки), арматурную проволоку диаметром 6 мм., без обеспечения способов безопасной строповки, зацепки длинномерных грузов (связок металлопроката), уложенных в полувагон без применения подкладок и прокладок соответствующих размеров и прочности;

- отсутствии предложений руководителю организации: о приостановлении погрузочно-разгрузочных работ с ПС, осуществляемых на опасном производственном объекте, с нарушением требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или угрозу возникновения аварий (инцидентов), о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности.

- Нарушение технологического процесса (Норм, Правил, типовых технологических карт), устанавливающих порядок ведения погрузочно-разгрузочных работ с использованием ПС, в том числе при перемещении, выгрузке длинномерных грузов (металлопроката) из полувагона с применением крана КК-20-32А, зав. № 581, выразившееся в применении запрещённого способа зацепки, обвязки пакетов длинномерных грузов (металлопроката) за элементы упаковки (скрутки, стяжки, не предназначенные для строповки), арматурную проволоку диаметром 6 мм. с помощью 4-х ветвевого стропа марки 4СК 20,0 зав. № 196513 грузоподъемностью 20т., без соблюдения безопасных условий работы краном и съёмными грузозахватными приспособлениями, без обеспечения безопасных условий при складировании металлических уголков 100х100х7*12000мм. в полувагон без применения подкладок и прокладок соответствующих размеров и прочности, необходимых для безопасного извлечения или подачи строп под грузом.

02.04.2019 в 07 часов 30 минут в ОО «Техстрой Плюс» произошел несчастный случай с гражданином Смирновым Андреем Владимировичем на строительном объекте: «Многоквартирный жилой дом поз.29 со встроенно-пристроенными помещениями в микрорайоне «9Б» в г.Йошкар-Ола (II и III этапы строительства)» при эксплуатации башенного крана КБ-405-1А РКС73 зав. №2107 учет. №А44-00189-0010пс.

Причинами учетного случая явились:

1. Перемещение мелкоштучных грузов не в специально предназначенной для этого таре.

2. Несоблюдение требований ППР, а именно схем строповки грузов, необеспечение стропальщиков грузозахватными приспособлениями, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов.

3. Нахождение в опасной зоне работ по перемещению груза краном лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе.

4. Неудовлетворительная организация производства работ на объекте строительства организациями и индивидуальными предпринимателями, необеспечение безопасных условий при работе башенного крана КБ-405-1А РКС73 зав. №2107, учет. №А44-00189-0010пс, несоблюдение ответственными специалистами требований промышленной безопасности, требований по охране труда и должностных инструкций, а обслуживающим персоналом - производственных инструкций.

5. Несоблюдение машинистом башенного крана КБ-405-1А РКС73, зав. №2107, учет. №А44-00189-0010пс ООО «Техстрой Плюс» А.П. Метелкиным требований ППРк и производственной инструкции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а именно: машинист башенного крана не проверил наличия удостоверения на право строповки грузов и отличительного знака у работника ИП Хафизова И.А. - каменщика С.А. Пекшеева, перемещал поддон с силикатным облицовочным кирпичом с нарушением предусмотренных ППРк схем строповки материалов и конструкций.

6. Допуск к строповке поддонов с кирпичом работника ИП Хафизова И.А.: каменщика Пекшеева С.А., не прошедшего проверку знаний на знание производственной инструкции стропальщика и не назначенного приказом ООО «Техстрой Плюс» стропальщиком.

7. Ненадлежащее осуществление ООО «Техстрой Плюс» производственного контроля при эксплуатации башенного крана КБ-405-1А.РКС73, заводской №2107, учетный №А44-00189-0010пс на опасном производственном объекте  IV класса опасности рег. №А44-52716-0001 «Участок механизации», в т.ч. невыполнение обязанностей специалиста, ответственного за осуществление данного контроля, приведшее к вышеуказанным нарушениям.

03.04.2019 произошла авария на опасном производственном объекте «Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов Ромашкинского месторождения нефти (НГДУ «Лениногорскнефть») ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, в процессе эксплуатации трубопровода «ГЗУ-Д7-3С-ДНС-1С-КИУПВСН».

Причинами учетного случая явились:

Технические причины аварии.

1. Дефект находился в месте пересечения нефтепровода ГЗУ-7-3С - (ДНС (ГЗНУ) 1С – УПВСН-1) с коммуникациями ПАО «Таттелеком» линии связи (ВОЛС) до Абдрахмановская врачебная амбулатория по адресу: Альметьевских район, с Абдрахманово, ул. А.Тагирова, д.12.

2. По результатам обследования фрагмента разрушившейся трубы сборного нефтепровода от ГЗУ-Д-7-3с до врезки в н/пр ДНС-1С – УПВСН на ПК 15+00, установлено что величина максимального раскрытия разрыва ̴ 45мм, длина разрыва ̴ 270мм, в месте разрыва металл фрагмента имеет выпуклую форму высотой ̴ 38мм, характер разрушения хрупко-вязкий.  Распространение разрыва произошло по ходу царапины (концентрат напряжения). Наружная поверхность трубы имеет значительные коррозионные повреждения. Признаков существенного коррозионного повреждения на внутренней поверхности трубы в месте разрыва не выявлено. Толщина стенки по поверхности фрагмента варьировалась от 4,15 мм в месте разрыва, до 5,11 мм по телу фрагмента.

3. По результатам обследования представленного фрагмента промыслового трубопровода Ø 159х6 мм, было выявлено, что в зоне механического повреждения (царапина, вмятина) наблюдаются локализация и местная концентрация напряжений. В дефектных зонах при повышении внутреннего давления повреждаемость металла резко интенсифицируется: деформации (напряжения) возможно выше, чем в зонах без дефектов (при одинаковом давлении). Распространение разрыва произошло по ходу царапины (концентрация напряжений).

4. Техническими причинами возникновения аварии на объекте НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина «Сборный нефтепровод ГЗУ-7-3с - (ДНС (ГЗНУ) 1с – УПВСН-1)» стало наличие концентрата напряжений механического дефекта (царапина, вмятина), находящегося в месте пересечения трубопровода с подземными коммуникациями объекта «Строительство линии связи (ВОЛС) до Абдрахмановская врачебная амбулатория»  ПАО «Таттелеком».

Организационные причины аварии.

- Отсутствует проектная документация внутрипромыслового трубопровода «Сборный нефтепровод ГЗУ-7-3с - (ДНС (ГЗНУ) 1с – УПВСН-1)»;

- Не проведена экспертиза промышленной безопасности внутрипромыслового трубопровода «Сборный нефтепровод ГЗУ-7-3с - (ДНС (ГЗНУ) 1с – УПВСН-1)»;

- Не аттестованы в установленном порядке в объеме должностных обязанностей начальника отдела по транспортировки нефти, газа и воды ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ «Лениногорскнефть» по областям аттестации: Б.2.10;

- Отсутствует подтверждение  ПАО «Татнефть» о выполнении требований «Технических условий на пересечение коммуникаций» №4731/07-11-Порг (010) от 23.10.2018.

- Работы в охранной зоне нефтепровода 50 метров от оси трубопровода, с каждой стороны выполнены с нарушением требований Технических условий. ПАО «Таттелеком» без присутствия представителей ПАО «Татнефть» НГДУ «Лениногорскнефть»  выполнила работы по бурению перехода под промысловым трубопроводом «Сборный нефтепровод ГЗУ-7-3с - (ДНС (ГЗНУ) 1с – УПВСН-1)».

11.04.2019 при производстве работ на скважине 28137 
НГДУ «Джалильнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина произошел тяжелый несчастный случай с работником Предприятия ЗБС-Сервис ООО «ТаграС-РемСервис» машинистом подъемника Д.Н. Хамзиным.

Причинами учетного случая явились:

1. Нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда;

2. Прочие причины квалифицированные по материалам расследования несчастного случая, выразившиеся:

- в недостаточном контроле за безопасной эксплуатацией оборудования и за безопасным ведением работ со стороны ответственных руководителей и специалистов ООО «ТаграС-РемСервис» Предприятия ЗБС - Сервис при капитальном ремонте скважин, в нарушение части 1 статьи 9 Федерального закона №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно осуществил недостаточный производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.

- в буровой бригаде не велась наработка на отказ элеватора КМ – 102 – 125 (Зав. № 202) в соответствии с техническим паспортом технического устройства.

- 17.04.2019 в 13 часов 00 минут, произошла авария при работе крана стрелового на специальном шасси GMK 5170, имеющего заводской № 5170 2009 и учетный № 43-13-02961-16-ПС, принадлежащего ООО «Татспецкран», на площадке строительства объекта «Центр семейного отдыха», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина. Во время аварии кран на специальном шасси выполнял работы по демонтажу стрелы в сборе башенного крана TDK-10.215 NTK-01.8KA, принадлежащего ООО «УСТ», имеющего заводской № 70 и учетный № 43-13-03529-18-ПС и ранее смонтированного на этом объекте строительства со стационарной установкой на анкерном основании, свободностоящим, с высотой подъема груза 51 м, вылетом стрелы 65 м.

- Причинами учетного случая явились:

- Неудовлетворительное состояние дел в организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта ООО «Татспецкран»;

- Неудовлетворительный уровень технического надзора за безопасным производством работ с применением подъемного сооружения со стороны руководителя и ответственных специалистов по подъемным сооружениям ООО «Татспецкран»;

- Неудовлетворительный уровень исполнения работ по разработке проектной документации на демонтаж башенного крана с применением мобильного стрелового крана со стороны руководителя и специалистов ООО «УСТ», ответственных за разработку, проверку и утверждение технологической карты ТК (шифр 07-09/2016-П-ППРК) на демонтаж башенного крана ООО «УСТ» с применением крана стрелового на специальном шасси ООО «Татспецкран»;

- Неудовлетворительное исполнение своих обязанностей со стороны монтажников и стропальщиков ООО «Татспецкран», осуществивших демонтаж башенного крана TDK-10.215 NTK-01.8KA учетный № 43-13-03529-18-ПС с нарушением требований Инструкции по монтажу башенного крана TDK-10.215 NTK (КБ-586А.00.00.00.000 ИМ) предприятия изготовителя крана ООО «ЛМЗ», технологической карты ТК (шифр 07-09/2016-П-ППРК) и производственной инструкции по безопасному производству работ для стропальщиков в части неправильного выбора мест обвязки и неправильной схемы строповки демонтируемой крупногабаритной части стрелы башенного крана длиной около 51 м.

19.04.2019 в 16 часов 51 минуту в отделении БК-3 цеха № 1813 Завода ИМ ПАО «Нижнекамскнефтехим» произошла авария, повлекшая групповой несчастный случай с 17 работниками сторонних подрядных организаций ООО «СМОК» и ООО «Причал», в результате возгорания углеводородного конденсата (фракция С4 и выше) в районе емкости Е-415/2, предназначенной для сбора углеводородного конденсата и отстоя углеводородов от воды. (4 погибших 13 пострадавших)

- Причинами учетного случая явились:

Технические причины:

- Воспламенение на наружной установке БК-3 цеха № 1813 привело к травмированию (термические ожоги) работников организаций ООО «СМОК», ООО «Причал», привлеченных к проведению капитального ремонта.

- Образование взрывоопасной концентрации углеводородов в смеси с кислородом воздух на отметке 0,000 метров возле емкостей поз. 401/1,2, 415/1,2 произошло в результате истечения газообразных углеводородов из емкости поз. 415/2 через разгерметизированный фланец Ду150 погружного уровнемера поз. 5180/2, которая воспламенилась от источника зажигания.

Ввиду того, что плотность углеводородного газа больше плотности воздуха газовоздушная смесь сконцентрировалась на высоте до 30 см от бетонной площадки отметки 0,000 метров.

3. Источником воспламенения газовоздушной смеси могли послужить:

- искры при проведении ремонтных и огневых работ (искра от падения инструмента, искры при работе шлифовальной машиной, аппаратом воздушно-газовой резки);

- открытое пламя (при проведении огневых работ);

- искры от заряда статического электричества, которые могли образоваться в результате обрыва заземляющего устройства на опорах емкостей поз. № 415/1, 
№ 415/2 вследствие коррозии.

4. Причиной истечения газообразных углеводородов из емкости поз. 415/2 через разгерметизированный фланец погружного уровнемера поз. 5180/2 явилось - залповое поступление углеводородов в емкость поз. 415/2 из сепаратора поз 445/1 по трубопроводу, который не был отсечен запорной арматурой.

5. Причиной залпового попадания углеводородов в емкость поз. 415/2 явился - отгорев ранее образовавшейся «гидратной» пробки (влага в застывшем состоянии - лед) на линии Ду300 между сепаратором поз. 445/1 и конденсатором поз. 417/1, которая закупорила выход самотеком углеводородов из контура технологических аппаратов в емкость поз. 415/2 (сборник жидких углеводородов), оставшихся в оборудовании в процессе останова установки на капитальный ремонт.

6. Причиной образования «гидратной» пробки на линии Ду300 между сепаратором поз. 445/1 и конденсатором поз. 417/1, приведшем к накоплению жидких углеводородов в трубной части конденсатора поз. 417/1 явилось наличие растворенной влаги в контактном газе, ее осаждение с кристаллизацией в трубной части аппарата в результате теплообмена через стенки трубок с жидким пропаном, поступавшим в теплообменник поз. 417/1 с контура пропанового холода после остановки контура контактного газа.

Организационные причины:

1. Не обеспечено соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» при проведении работ по снятию уровнемера на емкости поз.415/2, а именно:

- допущено совмещение газоопасных и огневых работ в непосредственной близости на открытой площадке, что является нарушением пункта 2.4.1 ФНиП;

- не оформлен наряд-допуск на проведение газоопасных работ I группы по снятию уровнемера на емкости поз.415/2, отсутствующей в перечне газоопасных работ, что является нарушением пункта 2.1.10, 2.1.11 ФНиП;

- не выполнен весь комплекс подготовительных работ, для подготовки объекта к проведению газоопасных работ, предусмотренных в производственных инструкциях по рабочим местам или в специально разрабатываемых эксплуатирующей организацией инструкциях, что является нарушением пункта 2.3.3. ФНиП;

- не приняты меры по уменьшению степени опасности газоопасной работы снятием избыточного давления с оборудования, работающего под давлением, удалением опасных веществ, исключением их поступления из смежных технологических систем, исключением возможных источников искрообразования, что является нарушением пункта 2.3.3. ФНиП;

- место проведения газоопасной работы в пределах площади, где возможно поступление паров и газов опасных веществ, не обозначено (не ограждено), не установлены предупреждающие знаки "Газ" или "Газоопасные работы", не выставлены посты в целях исключения допуска посторонних лиц в опасную зону, что является нарушением пункта 2.3.4. ФНиП;

- для оценки качества выполнения подготовительных мероприятий перед началом проведения газоопасной работы не проведен лабораторный или экспресс-анализ воздушной среды на содержание кислорода и опасных веществ, указанных в перечне газоопасных работ, согласно месту и характеру работы, с записью результатов в наряде-допуске на проведение газоопасных работ, что является нарушением пункта 2.3.6. ФНиП;

- не обеспечена последовательность выполнения операций при проведении газоопасной работы, контроль за состоянием воздушной среды, принятие мер, исключающих допуск на место проведения газоопасной работы лиц, не занятых ее выполнением, что является нарушением пункта 2.4.2. ФНиП;

- к газоопасным работам и ремонтным работам в период капитального ремонта допущен персонал ООО «СМОК» не прошедший медицинское обследование на предмет медицинских противопоказаний к указанным видам работ, а также не прошедший обучение приемам и методам проведения работ, что является нарушением пункта 1.6. ФНиП;

- не обеспечена возможность применения исполнителями из состава бригад ООО «СМОК», ООО «Причал» соответствующих средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов, приспособлений и вспомогательных материалов, что является нарушением пункта 2.4.3. ФНиП;

- площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, не были очищены от взрывопожароопасных продуктов (шлам, из емкости поз.401/1,2 оставленный на лестничной площадке после чистки и в мешках в близи места проведения работ, содержащий углеводороды), что является нарушением пункта 3.3.7. ФНиП;

- возможность проведения огневых работ подтверждена подписью в наряде-допуске представителя пожарной службы, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, без фактической проверки выполнения подготовительных мероприятий, предусмотренных наряд-допуском, что является нарушением пункта 3.2.11. ФНиП;

- перед началом выполнения огневых работ и при перерывах продолжительностью более одного часа на месте их проведения (в рабочей зоне, аппаратах, трубопроводах, коммуникациях) с нарушением требований локальных нормативных документов (пункт 4.6 инструкции ОГСО-ОИ-93 отбор проб воздуха проводится в обязательном присутствии сопровождающего из числа персонала цеха, назначенного начальником смены) отобран анализ воздушной среды на содержание опасных веществ, что является нарушением пункта 3.4.2. ФНиП;

- допущено изменение в составе бригады исполнителей без отражения записью в наряде-допуске на огневые работы, лицом, ответственным за выполнение огневых работ, не проведен инструктаж вновь введенным в состав бригады исполнителям в соответствии с установленными требованиями, что является нарушением требований пункта 3.4.7. ФНиП;

- допущено проведение работ на объекте или оборудовании, технических устройствах, коммуникациях работниками, осуществляющими эксплуатацию указанных объектов после их передачи в ремонт по акту сдачи-приемки объекта в ремонт, что является нарушением пункта 4.4.3. ФНиП;

- допущено вскрытие фланцевого соединения аппарата с опасными веществами, которое привело к загазованности места, где проводятся огневые работы, что является нарушением пункта 3.4.5. ФНиП;

- не прекращены огневые работы, при превышении содержания опасных веществ в зоне проведения работ выше ПДК (загазованность), что является нарушением пунктов 3.4.4., 4.4.6. ФНиП;

- допущено использование металлических конструкции, сооружений в качестве опор при подъеме и перемещении частей (узлов) оборудования без проверки расчетом прочности конструкций что является нарушением пункта 4.4.5. ФНиП;

2. Подготовительные работы к проведению ремонтных работ объекта выполнены без разработки плана подготовительных работ. Выполненные работы по подготовке объекта к ремонту работниками, осуществляющими эксплуатацию объекта, под руководством лица, ответственного за подготовку и сдачу объекта в ремонт, не соответствуют требованиям технологического регламента, инструкций по эксплуатации и безопасному проведению ремонтных работ, а также в соответствии с требованиями глав II и III Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». В ходе нарушений при подготовке установки БК-3 цеха №1813 к капитальному ремонту, допущенных главным инженером Курчумовым Д.М., назначенным руководителем по выводу из эксплуатации объектов, исключению взаимосвязи его с действующим производством, во внутренних полостях оборудования допущено оставление опасных веществ. По окончании выполнения подготовительных работ не обеспечена проверка полноты и качества их выполнения, провести анализ воздушной среды в технологическом объекте или оборудовании, технологических трубопроводах, коммуникациях перед сдачей объекта в ремонт, что является нарушением требований пунктов 4.3.1., 4.3.2. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

3. Снятие буйкового пневматического уровнемера УБ-11-ОНТ № 5180/2 на емкости поз. № 415/2 совместно производственным персоналом цехов: № 1813 и цеха № 4814 ПАО «Нижнекамскнефтехим» без последующей установки заглушки на фланцевом соединении штуцера «И», что является нарушением пункта 6.6.4 Технологического регламента отделения БК-3 цеха № 1813, пунктов 2.1.5, 2.41 «Инструкции 1813-Т-22 по подготовке оборудования к ремонту и приемке оборудования после ремонта отделения БК-3», пункта 2.1 ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

4. Отключенная система автоматического контроля загазованности на наружной установке БК-3, которая должна обеспечивать постоянный контроль за состоянием воздушной среды в пределах объекта, не зафиксировала образование газо-воздушного облака на наружной установке БК-3. При регистрации наличия углеводородных газов на территории установки, система светового и звукового оповещения должна сработать, оповестить производственный персонал завода и ограничить все ремонтные, огневые и газоопасные работы, производимых на наружной установке БК-3 до устранения причин появления загазованности, что является п. 6.4.1. ФНиП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

5. При разработке технологического регламента по цеху №1813 не предусмотрен порядок действий по останову оборудования в условиях, когда произведен останов контура контактного газа при работающем контуре пропанового холода, технологическая схема регламента не соответствует действительному расположению оборудования КИПиА на технологической установке в частности уровнемер на емкости поз.415.

6. В нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункта 6 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», не в полном объеме выполняются основные задачи производственного контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- не обеспечивается соблюдение требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

- не осуществляется контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- не осуществляется координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.

7. Отсутствие координации работ со стороны эксплуатирующей организации при выполнении капитального ремонта установки несколькими подрядными организациями, подрядными организациями не разработаны: план подготовительных работ, проект производства работ и сетевой (линейный) график выполнения работ, что является нарушением пунктов 4.1.5., 4.1.6. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ».

- 30.05.2019 в 20:41 от ЧДА ТГ-1 через передатчик ПРД-292, 320 кГЦ отключились ВЛ- 220 кВ Нижнекамская БЛ. - 2,4 и ТГ-2,4. В 20:42 отключилась ВЛ-220 кВ Нижнекамская БЛ. - 1. В 21:40 на ВЛ-220 кВ Нижнекамская Бл. - 1,2,4 подано напряжение. В 21:47 ТГ-2,4 включены в сеть.

- Причинами учетного случая явились:

Причиной срабатывания ЧДА ТГ-1 НКТЭЦ-2 явилось снижение частоты на шинах генераторного напряжения ТГ-1 до величины 46 Гц после отключения персоналом В 18 кВ ТГ-1 в 20:38 в рамках вывода ТГ-1 в холодный резерв, при этом персоналом НКТЭЦ-2 проводился контрольный замер вибрации подшипников ТГ-1 с использованием штатной автоматизированной системы виброконтроля. По истечении выдержки времени блокировки резервной логической цепи контроля частоты устройства ЧДА, равной 100 с, в условиях пониженной частоты (до 38,9 Гц), ЧДА сработала в 20:40 с реализацией управляющих воздействий в соответствии с заданным алгоритмом.

Причиной, способствующей длительному снижению частоты на выводах генератора, явилось неотключение АГП персоналом НКТЭЦ-2 после отключения В 18 кВ ТГ-1 для проведения замеров вибрации, а также не выведенное из работы оперативное состояние ЧДА комплекта № 1, 2 при выполнении работ на ТГ-1. Сопутствующей причиной является отсутствие в «Инструкции по эксплуатации противоаварийной автоматики» ООО «Нижнекамской ТЭЦ»», утвержденной 30.08.2018 г., мероприятий по исключению ложной работы ЧДА – не приведены описания режима функционирования ЧДА при отключении или выводе одного из ТН, подключенных к цепям напряжения шкафа ЧДА, а также отсутствуют указания оперативному персоналу НКТЭЦ-2 при выводе первичного оборудования и (или) появлении неисправностей в шкафу ЧДА в части вывода из работы ЧДА комплектов № 1, 2 при выполнении работ на ТГ-1 (ТГ-2) (после отключения генераторного выключателя) вследствие возможности срабатывания ЧДА через 100 сек по резервной цепи срабатывания измерительных органов.

Действия оперативного персонала НКТЭЦ-2 не противоречили требованиям Правил переключений в электроустановках, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.09.2018 № 757.

Проведенный анализ показал, что проектной организацией ООО «ТатНИПИэнергопром» не была выполнена на стадии проектирования адаптация существующих функциональных алгоритмов шкафов противоаварийной автоматики типа ШЭЭ 221 0601 к реальным условиям эксплуатации на объекте их установки.

- 25.06.2019 произошел тяжелый несчастный случай в ООО «Арслан» при проведении погрузо-разгрузочных работ автомобильным краном КС-55713-1, заводской номер 423, учетный номер 43-18-0382-ПС, с отделочником ООО «Арслан» Нестеровым В.И. на объекте «Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в г. Альметьевск, ул. Бигаш, д.137».

- Причинами учетного случая явились:

1. Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в:

1.1. в нарушении ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в части не обеспечения работодателем безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

1.2. в нарушении п. 5.3.5, п. 5.4.1. «Производственной инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ с применением подъемных сооружений», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М.А. 25.12.2014, в нарушении п. 117. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533 в части осуществления перемещения груза над людьми.

1.3. в нарушении п. 3., п. 3.21. «Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов автомобильных, гусеничных и кранов - манипуляторов в ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М.А. 25.12.2014 в части перемещения груза при наличии людей в зоне работы крана.

1.4. в нарушении п. 20 Приказа Министерства труда и социальной защиты № 642н от 17.09.2014 «Об утверждении правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещению грузов», в части присутствия при производстве погрузочно-разгрузочных работ лиц, не имеющих прямого отношения к производимым работам.

1.5. в нарушении п. 2.10. «Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов автомобильных, гусеничных и кранов -манипуляторов в ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М. А. 25.12.2014. в части работы крана без получения задания и разрешения от специалиста, ответственного за безопасное производство работ кранами.

1.6. в нарушении Приказа ООО «Арслан» № 67.1 от 26.03.2019 «О назначении ответственных лиц», п. 3 «Должностной инструкции мастера строительно – монтажных работ ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М. А. 25.04.2016 в части выдачи мастером Шайгардановым Б. Г. указания машинисту автомобильного крана Юсупову М. Т., стропальщику Сахабутдинову С. М., мастеру Якупову Л. Ф. и пострадавшему Нестерову В. А. на погрузку в автомашину железобетонных опор ЛЭП.

1.7. в нарушении п.2.1.12. «Должностной инструкции для специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М. А. 20.07.2017 в части отсутствия контроля со стороны начальника участка Мычилкина С. Ю., лица ответственного за безопасное производство работ с применением ПС в ООО «Арслан», за выполнением крановщиками и стропальщиками производственных инструкций, проекта производства работ при выполнении выданного им задания.

1.8. в нарушении п. 2.2., п. 16. п. 3.21. «Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов автомобильных, гусеничных и кранов - манипуляторов в ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М.А. 25.12.2014., в нарушении п. 3.1.8. «Производственной инструкции для стропальщиков по безопасному производству работ с применением подъемных сооружений», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М. А. 08.07.2017, в части использования для подъема и перемещения железобетонной опоры ЛЭП, имеющей расстояние между строповочными петлями 6,5 метров, четырехветвевых канатных строп, не соответствующих по своей длине характеру поднимаемого груза, вследствие чего не был выдержан угол между ветвями 90 градусов.

1.9. в нарушении п.255«в». Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 в части выдачи разрешения на эксплуатацию автомобильного крана КС-55713-1, заводской номер 423, учетный номер 43-18-0382-ПС, 2012 года изготовления на основании результатов проведенного только частичного технического освидетельствования, без проведения полного технического освидетельствования.

1.10. в нарушении п. п. 5 п. 2.15. «Инструкции № 2 для специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии, утвержденной директором ООО «Арслан» М. А. Галеевым 20.07.2017. Нарушении п. п. 7 п. 2.16. «Инструкции № 2 для специалистов, ответственных за содержание ПС в работоспособном состоянии, утвержденной директором ООО «Арслан» М.А. Галеевым 20.07.2017. Нарушении п. 255 «в» Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533 в части подтверждения подписью в путевом листе № 411 проведения проверки исправности автомобильного крана КС-55713-1, заводской номер 423, учетный номер 43-18-0382-ПС, без проведения его полного технического освидетельствования, несмотря на отсутствие в заявке № 411 информации о наличии проекта производства работ, технологической карты, сведений о линиях электропередач.

1.11. в нарушении п. 150 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.11.2013 № 533. Нарушение требования части 1. ст.9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектах» № 116-ФЗ от 21.07.1997 в части отсутствия условий неукоснительного выполнения специалистами требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, должностных инструкций, а персоналом - производственных инструкций.

1.12. в нарушении требований пункта 1.8.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, в части отсутствия контроля за эксплуатацией опор ЛЭП, используемых на строительных площадках.

2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, выразившиеся:

в нарушении ст. 212, 225 Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства труда и социальной защиты № 642н от 17.09.2014г. «Об утверждении правил по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещению грузов» в части допуска Нестерова В. И. к выполнению погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов не имеющего удостоверения на право производства работ, не прошедшего обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке по профессии стропальщик.

3. Использование пострадавшего не по специальности, выразившееся:

в нарушении п. 3.24. «Производственной инструкции для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации стреловых самоходных кранов автомобильных, гусеничных и кранов - манипуляторов в ООО «Арслан», утвержденной директором ООО «Арслан» Галеевым М. А. 25.12.2014, в части допуска к зацепке грузов отделочника Нестерова В.И., не имеющего удостоверения стропальщика.

05.07.2019 в 17 часов 00 минут в ООО «ПМК 16» произошел тяжелый несчастный случай с монтажником технологических трубопроводов (стропальщиком) Семеновым Сергеем Андреевичем, на объекте «Реконструкция магистрального тепловода № 310 (участок: от неподвижной опоры № 477 до теплового узла № 45)», КТС-231, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Академика Королёва, д. 14/70 (59/13) юридический адрес ООО «Производственная Монтажная Компания 16»: 420029, РТ, г. Казань, Сибирская тракт д.34, корп. 4, оф. 146.

При демонтаже камеры КТС-231 магистрального тепловода №310 от неподвижной опоры НО-477 до ТУ-45 при подъеме плиты, стена КТС-231 со стороны дома по пр. Академика Королёва, д. 14/70 (59/13), выложенная из 9 блоков обрушилась и при падении был обрушен один блок стены со стороны ТУ-44б, на котором стоял стропальщик Семенов С.А., при падении он спрыгнул со стены камеры примерно с высоты 4 метра и получил травму одним из блоков ФБС.

- Причинами учетного случая явились:

- Неудовлетворительная организация и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (ОПО) с подъёмными сооружениями (далее ПС) и за безопасным производством работ с применением подъёмных сооружений на ОПО.

- Нарушение Правил и норм, устанавливающих порядок ведения строительно-монтажных работ, неудовлетворительная организация производства СМР работ (демонтаж строительных конструкций КТС-231).

- Нарушение работниками производственной и трудовой дисциплины.

16.07.2019 в 12 часов 30 минут произошел несчастный случай со смертельным исходом с Нурмухамедовым Зилфаром Мубаракяновичем, электромонтажником   ООО «Казанское электромонтажное предприятие» (далее  ООО «КЭП») в распределительном пункте (далее РП-1) по пр. Тракторостроителей, 74А, г. Чебоксары, Чувашская Республика, принадлежащем ООО «Устра».

- Причинами учетного случая явились:

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не выполнении  организационных и  технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ электроустановках,  выполняемых со снятием напряжения.

- Нарушение технологического процесса:

- - Работы в действующей электроустановке проводились без оформления наряда-допуска для работы в электроустановке, форма которого и указания по его заполнению приведены в приложении № 7 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Допуск персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих установках и охранной линии электропередачи должен осуществляться в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Подготовка рабочего места и допуск к работе командированного персонала осуществляются во всех случаях электротехническим персоналом эксплуатирующей организации, нарушен п. 6.4.12 СНиП 12-03-01 Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве».

24.07.2019г. в 19 часов 37 минут произошла авария в ООО «Заинский элеватор», в связи с обрушением сушилки модульной шахтой типа СВШ-8-36 № 2 ООО «Заинский элеватор» был поврежден подводящий газопровод к линейной горелки сушилки.

- Причинами учетного случая явились:

1. Строительно-монтажные работы по возведению конструкций зерносушилок (ЗС-1, ЗС-2, ЗС-3, ЗС-4) выполнены строительно-монтажными организациями в отсутствие проектных решений, монтажных планов, сборочных чертежей и рекомендаций инструкций по монтажу (руководств);

2. Оборудование примененное в существующих проектных решениях не соответствует проектной, исполнительной и эксплуатационной документации по зерносушилке  (СВШ8-36.000ПС технологический № ЗС-2, зав.№ 118) по факту установлена зерносушилка модификации СВШ 7-36 по поз.54 ГП, зерносушилку смонтированы  на 1 ярус короче, вместимость верхнего бункера (демпфера) увеличена на 52.4 куб.м., в сравнении со спецификацией производителя 33.9 куб.м. Отсутствует обоснование внесенных изменений;

3. Металлоконструкции норийной вышки поз.64 ГП и соответственно нории Н.3.2, Н.2.2., не соответствуют представленным проектным решениям, по разделу КМ норийная вышка запроектирована высотой 24 м., по факту имеет высоту 27.8 м. Отсутствует обоснование внесенных изменений на ООО «Заинский элеватор»;

4. Установлено не соответствие проектных решений по обеспечению установками пожаротушения на участках сушки и хранения зерна.   В проекте предусмотрены устройства пожаротушения силосов и сушилок из трех сухотрубов диаметром 50мм. и распределительной сети с оросителями входящими в комплект сушилок, по факту они не установлены;

5. Отсутствие мер, исключающих самоотвинчивание крепежных деталей, где вертикально расположенные болты должны устанавливаться вверх головкой и иметь выступающую нарезанную часть болта не более двух-двух с половиной витков резьбы при проведении строительно-монтажных работ на участках сушки опасного производственного объекта – элеватора рег.№ А43-07450-0001 ООО «Заинский элеватор»;

6. Отсутствие регулярного надзора за работающими машинами на ООО «Заинский элеватор», в целях своевременного устранения дефектов, которые могут вызвать увеличение шума или перегрев вращающихся деталей – элеватора (рег.№ А43-07450-0001) на ООО «Заинский элеватор»;

- 24.07.2019 при выполнении текущего ремонта на присоединениях Т-1 ПС 110 кВ Илебер по наряду-допуску №756, Муллахметов Р.Р. - электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Сабинского участка службы подстанций филиала ОАО «Сетевая компания» Елабужские электрические сети, на яч В-10 Т-1 был поражен электрическим током. От полученных травм пострадавший скончался в больнице 26.07.2019.

- Причинами учетного случая явились:

- Непринятие достаточных мер безопасности мастером участка по ремонту энергетического оборудования СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети» выразившееся в недостаточном оформлении наряда-допуска № 765 от 22.07.2019 в части проведения покрасочных работ на крыше КРУН 10 кВ в нарушение п.5.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Осуществление недостаточного контроля электрослесарем по ремонту распределительных устройств СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети» как производителя работ, выразившееся в непостоянном надзоре за членом бригады по соблюдению требований безопасности в части не приближения члена бригады к токоведущим частям, находящихся под напряжением, и применения им необходимых средств защиты в нарушение пп. 5.9, 11.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

- Невыполнение инструктивных указаний электрослесарем по ремонту распределительных устройств СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети», выразившееся в приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, в нарушение пп. 2.5,5.11 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, п.1.30 Инструкции по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.

- Неприменение электрослесарем по ремонту распределительных устройств СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети» средств индивидуальной защиты, необходимого комплекта спецодежды в нарушение п. 1.23 Инструкции по охране труда для электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств.

- Недостаточная организация производства работ начальником СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети», выразившаяся в согласовании некачественно разработанной ремонтной документации в нарушение п. 1.6.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229.

- Недостаточная организация производства работ начальником ПТО филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети», выразившаяся в согласовании некачественно разработанной ремонтной документации в нарушение п. 1.6.6 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229.

- Недостаточная организация производства работ начальником СПС филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети», выразившаяся в недостаточном контроле выполнения персоналом директивных указаний, а именно, Приказа директора филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети» от 20.12.2018 № 1224 в нарушение п.2.3.18 должностной инструкции начальника СПС, утвержденной главным инженером филиала ОАО «Сетевая компания» «Елабужские электрические сети» 15.05.2017.

25.07.2019 в 08 часов 30 минут произошел несчастный случай со смертельным исходом с электрогазосварщиком ООО «БИВ» Глухаревым Анатолием Владимировичем при выполнении ремонта наружной стены керамзитобетонного цеха в зоне действия  мостового крана в ЗАО ССК «Чебоксарский» по адресу: Лапсарский проезд, д.63 г. Чебоксары.

- Причинами учетного случая явились:

- Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в отсутствии надлежащего контроля со стороны ответственных лиц, а именно:

  - Отсутствие надлежащего контроля за ведением производства работ и за обеспечением безопасных условий и охраны труда со стороны Ласточкина Л.Н., осуществлявшего, согласно приказа ООО «Б И В», непосредственное руководство и контроль за проведением работ:

- выполнение работ, по запениванию межсекционных швов монтажной пеной и заполнению швов силиконовым герметиком с несоблюдением ППР, с нарушением выполнения работ на высоте, после сдачи объекта и подписания акта выполненных работ;

- отсутствие контроля за действиями подчиненных (членов бригады), выполнение ими самовольных работ;

- выполнение Глухаревым А.В. – членом ремонтной бригады, работ по запениванию межсекционных швов монтажной пеной и заполнению швов силиконовым герметиком, в зоне действия и во время движения мостового крана; чем нарушены требования приказа ООО «Б И В» от 10 июня 2019 года и пунктов 2.3 и 2.4 «Проекта производства работ 01/04-19-ППРк» в составе проектной документации, акта-допуска для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта.

2. Не осуществление ответственными лицами ЗАО ССК «Чебоксарский» контроля за производством работ в керамзитобетонном цехе. Нахождение на территории цеха оборудования и работников строительной организации во время производства работ и передвижения мостовых кранов, подписание наряда на выполненные работы до их завершения.

3. Не соблюдение машинистом мостового крана требований производственной инструкции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, а именно:

- совершила движение мостового крана, не убедившись в том, что в зоне движения крана нет посторонних лиц,

4. Не надлежащее осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений в ЗАО ССК «Чебоксарский» при проведении комплексных и целевых проверок ответственными за осуществление данного контроля лицами, приведшее к вышеуказанным нарушениям.

19.08.2019 около 11 час. 00 мин. произошел несчастный случай со смертельным исходом с Тихоновым Олегом Николаевичем постоянным наемным работником, электромонтером по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 раз. На объекте строительства «Многоэтажный жилой комплекс со встроенной подземной автостоянкой и объектами обслуживания поз.5 в микрорайоне, ограниченном улицами Водопроводная и К.Иванова в г.Чебоксары» при выполнении работ с электрическими кабелями, находящимися под напряжением 220 В, по подготовке к подключению вагончика охранной службы.

Причинами учетного случая явились:

Не были выполнены организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ в электроустановках, а именно:

- нарядом не определены работники, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках (допускающий, производитель работ);

- не были проведены целевые инструктажи – указания по безопасному проведению конкретной работы в электроустановках, охватывающие категорию работников, определенных нарядом (от выдавшего наряд до членов бригады);

- не осуществлены мероприятия при подготовке рабочего места и допуск бригады к работе;

-отсутствовал надзор за соблюдением  бригадой требований безопасности при работе в электроустановках.

Не были выполнены технические мероприятия, обеспечивающие безопасное  проведение работ в электроустановках, а именно:

- не произведены необходимые отключения и не приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

- на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов не были вывешены запрещающие плакаты;

- не проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- не установлено заземление;

- не вывешены указательные плакаты "Заземлено", не ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, не вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

08.09.2019 в 01 час. 43 мин. на Уруссинской ГРЭС (ООО «Энергопартнер») произошло нарушение работы средств диспетчерского и технологического управления, которое привело к полной потере диспетчерской связи и невозможности передачи телеметрической информации между Филиалом АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана и Уруссинской ГРЭС продолжительностью более одного часа.

Причина произошедшей аварии - потеря электропитания оборудования связи (мультиплексоры ММХ12) в ТКШ №4 из-за неисправности блока питания ~220/-48 В и длительная ликвидация последствий аварии из-за отсутствия в штатном расписании Уруссинской ГРЭС персонала, ответственного за обслуживание и эксплуатацию оборудования СДТУ станции, а также утвержденной актуальной инструкции по предотвращению и ликвидации аварий с указаниями для дежурного персонала по его действиям при полном прекращении функционирования оборудования СДТУ Уруссинской ГРЭС.

Расследование аварии продолжается.

16.09.2019 в 08 час. 05 мин. в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Татарстан» от диспетчера ДДС Нижнекамского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о горении ректификационной колонны в цехе 2107 завода «Этилен» ОАО «Нижнекамскнефтехим».

- Причинами учетного случая явились:

- Технические и организационные причины аварии.

1. Технические причины:

На основании изучения технической документации, осмотра места происшествия, опроса очевидцев и должностных лиц, комиссия делает следующие выводы о причинах аварии:

Причиной пожара на установке гидрирования пиробензина цеха № 2107 завода Этилена явилось - воспламенение газообразных углеводородов, высвободившихся через разболченный фланец торцевой заглушки Ду300, установленной на линии выхода из реактора поз. Н-DC-201 в месте снятия «колена» (участка трубопровода) из реактора поз. Н-DC-201 в емкость поз. H-FA-201 для проведения процесса регенерации.

Причинами высвобождения паров углеводородов через разболченный фланец торцевой заглушки Ду300 явились:

- необеспечение герметичности фланцевого соединения торцевой заглушки Ду300 после снятия колена вследствие упущения ответственного за проведения газоопасных работ - начальника установки цеха № 2107 Коробкова И.Ю.;

- подача азота от стационарного стояка через шланг в непропаренный контур аппаратов поз. Н-ЕА-204, Н-ЕА-203, Н-ЕА-210, Н-ЕА-205АВ.

Источником воспламенения явился нагретый в процессе проводимой регенерации участок трубопровода (колена) без теплоизоляции до температуры свыше 400°С, который расположен в непосредственной близости от негерметичного фланцевого соединения торцевой заглушки Ду300.

2. Организационные причины:

Отсутствие в схеме к наряд-допуску на газоопасные работы № 1000/66 «Сборка схемы регенерации реактора Н-DC-201 (снятие и установка заглушек)» места проведения работы по установке торцевой заглушки Ду300 на линии выхода из реактора поз. Н-DC-201 после снятия «колена» (участка трубопровода) для проведения регенерации.

3. Прочие причины:

В нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункта 6 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», не в полном объеме выполняются основные задачи производственного контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- не обеспечивается соблюдение требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

- не осуществляется контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- не осуществляется координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.

19.09.2019 произошел тяжелый несчастный случай с Григорьевым Р.А. – электромехаником Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции по электрообеспечению Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД» на объекте: тяговая подстанция «Канаш» 110/27,5 кВ.

По наряду-допуску выполнялись работы по текущему ремонту разъединителей на 2-ой секции шин 110 кВ. Старший электромеханик Варламов В.Г. находясь на больничном, пришел на подстанцию для составления ведомости работ на будущий месяц (октябрь) и  указал Григорьеву Р.А., что имеется замечание весенней комиссией дистанции  на II секции шин 110 кВ, а именно не просматриваются расцветка фаз оголовков опорных изоляторов разъединителя ШРТН2-110 кВ. Григорьев Р.А. и Варламов В.Г для устранения этого замечания приступают к работе по покраске расцветке фаз оголовков опорных изоляторов разъединителя трансформатора напряжения 110 кВ ШРТН 2-110, которая не указана в наряде-допуске. После завершения покраски Варламов В.Г. отошел за дополнительной краской в ОПУ, а Григорьев Р.А. оставшийся один в ОРУ-110 кВ, поднялся на секционный разъединитель 110 кВ 1-ой секции шин СР1-110 (находящейся в 10 метрах) для покраски оголовков опорных изоляторов и получил поражение дугой.

Причинами учетного случая явились:

Неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в невыполнении организационных и  технических мероприятий, обеспечивающие безопасность работ электроустановках,  выполняемых со снятием напряжения, а именно:

- Ответственный руководитель работ – электромеханик Григорьев Р.А. по указанию старшего электромеханика – Варламова В.Г.  самовольно допустил и производил производство работ, а также расширил рабочее место и объем задания, не указанные в наряд-допуске;

- При обнаружении нарушений Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, допускающий –член бригады - электромеханик Иванов В.В. не приостановили работы, члены бригады не удалены с рабочего места;

- Ответственные лица: начальник группы подстанций № 4 - Емельянов А.В., допускающий – член бригады - электромеханик Иванов В.В. не организовали безопасное проведение всех видов работ в электроустановках;

- Производитель работ электромеханик Голубев Г.Н., в случае ухода с рабочего места, не возложил свои обязанности на ответственного руководителя работ, допускающего, не удалил бригаду с места работы.

08.10.2019 аппаратчик узла экстрактивной ректификации и десорбции 5 разряда Заянов Салават Жавдатович (30.05.1993 г.р.) сообщил директору завода ДБ и УВС Сибгатуллину И.М., что он, 07 сентября 2019 года, находясь на рабочем месте, получил травму – обморожение.

Согласно медицинского заключения ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница» № 590 от 09.10.2019, диагноз и код диагноза МКБ-10: Химический ожог бутилен-бутадиеновой фракцией передней поверхности шеи, передней поверхности грудной клетки и живота. Внутренние поверхности обеих бедер, левого предплечья. 2 ст S 30% Т 29.6 Левой кисти 3Аст S 2% Т23.3.

Причины несчастного случая:

Неудовлетворительные организация производства работ,выразившаяся в отсутствии организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, работодателем нарушены п.п.а,е п.29 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда" в части обеспечения создания и функционирование системы управления охраной труда, персональной ответственности за создание условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в пределах производственного участка, выразившаяся в отсутствии контроля проведения газоопасных работ по сливу углеводородной воды с испарителя поз.Т-10, обусловленные началом проведения работ в отсутствие на месте ответственного за проведение газоопасных работ - начальника смены цеха №1430 Федорова Ю.А., что является нарушением требований п.2.4.7. ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", п.4.7. инструкции ПКПБ-ГО-1 «Об организации безопасного проведения газоопасных работ» (утверждена главным инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 187РО от 13.06.2018г.).

Нарушена ст. 212 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) в части отсутствия организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, не обеспечении безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.

Нарушены: п. 5.3 Положения № 1-III «О заводе в составе ПАО «Нижнекамскнефтехим» (утверждено генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 60РО от 30.01.2014г.), п. 5.3 общезаводской должностной инструкции № ОД-11 «Главного инженера завода» (утверждена генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 119РО от 14.05.2019г.), , 5.10 Положения № 9-III «О технологическом цехе завода» (утверждено генеральным директором ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 98РО от 21.03.2017г.), п.2.4.7. ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", необеспечение требований охраны труда и промышленной безопасности в течение смены, неосуществление производственного контроля в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектах», а также отсутствие контроля в части выполнения подчиненным персоналом комплекса мероприятий по подготовке и проведению газоопасных работ согласно перечня газоопасных работ по цеху (утвержден главным инженером завода ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим», 21.12.2018г.), что является нарушением требований п. 3.3 общезаводской должностной инструкции № ОД-14 «Начальника смены технологического цеха» (утверждена главным инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 5979/11 от 25.11.2010г.).

Нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда, выразившееся в нарушении статей 21, 214 Трудового кодекса РФ в части соблюдения трудовой дисциплины, соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности труда.

Невыполнение в полном объеме аппаратчиком газоразделения 5 разряда Заяновым С.Ж. подготовительных мероприятий по пункту 2.21 перечня газоопасных работ по цеху №1430, утвержденного 21.12.2018г., а именно неприменение при сливе углеводородной воды шланга, оборудованного металлической оплеткой, наконечником и струбциной для слива воды в лоток. И нарушение аппаратчиком газоразделения 5 разряда Заяновым С.Ж. пунктов 4.3., 4.7. общезаводской инструкции ПКПБ-ГО-1 «Об организации безопасного проведения газоопасных работ» (утверждена главным инженером ПАО «Нижнекамскнефтехим», распоряжением по ПАО № 187РО от 13.06.2018г.), а именно выполнение газоопасных работ по сливу углеводородной воды в одиночку, вместо положенных не менее двух человек в отсутствие лица, ответственного за проведение газоопасных работ.

25.10.2019 на наружной установке цеха №1518 завода Синтетического каучука в 1 час 22 минуты произошел выброс опасных веществ с последующим пожаром. Узел переработки фракции С5 пиролиза бензина предназначен для выделения изопрена, изоамиленов, изопентана и входит в состав опасного производственного объекта рег.номер А43-00503-0003 «Площадка производства синтетического каучука и нефтеполимерных смол». К тушению были привлечены близ расположенные пожарные части. Информация о наличии пострадавших отсутствует. Место разгерметизации – манометрическая сборка на линии нагнетания насоса поз.Н-801а/2. В зону воздействия пламени попали близ установленное насосное оборудование, трубопроводы, металлоконструкции, электрокабельная эстакада, эстакада пневмокабелей оборудования КИПиА.

Причинами учетного случая явились:

Технические причины:

25 октября 2019 года произошло возгорание на наружной установке «III агрегат» цеха 1518, завода СК ПАО «Нижнекамскнефтехим» в результате воспламенения фракции С5, высвободившейся через манометрическую сборку в месте установки манометра. Манометр выкрутился из посадочного места в результате воздействия вибрации от насоса из-за деформации вала насоса поз. Н-801А/2.

Деформация вала обусловлена разрушением подшипника насоса со стороны электродвигателя, которое могло быть вызвано наличием скрытого дефекта подшипника во время эксплуатации.

Источником воспламенения углеводородной фракции могли стать:

- нагретый металл в корпусе подшипников насоса поз. №Н-801А/2, температура нагрева которого превышала температуру воспламенения углеводородной фракции С5;

- фрикционная искра от соударения металлических элементов вала насоса об защитные элементы муфтового соединения.

Организационные причины:

Эксплуатация насосного оборудования, несоответствующего требованиям промышленной безопасности в условиях отсутствия планов мероприятий по доведению до требований Федеральных норм и правил насосного оборудования цеха №1518 ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также отсутствия контроля за эксплуатационными характеристиками оборудования.

Отсутствие контроля за выполнением мероприятий экспертизы промышленной безопасности в отношении насоса поз. Н-801А/2, являющихся обязательным условием для эксплуатации оборудования, признанного не в полной мере соответствующим требованиям промышленной безопасности.

Прочие причины:

В нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а также пункта 6 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», не в полном объеме выполняются основные задачи производственного контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим»:

- не обеспечивается соблюдение требований промышленной безопасности в эксплуатирующей организации;

- не осуществляется контроль за соблюдением требований промышленной безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- не осуществляется координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах.

30.11.2019 произошел несчастный случай со смертельным исходом в АО «Татарстанские зерновые технологии». В обеденное время пострадавший Павлов Е.А. присматривал за приборами, оставшись один, пока оператор - основной работник обедал. Во время происшедшего несчастного случая рядом никого не было.

Вернувшийся с обеда основной работник не застал Павлова Е.А. на месте, в последствии Павлов Е.А. был обнаружен в бункере сырого зерна без признаков жизни. Обстоятельства несчастного случая выясняются.

Расследование учетного случая продолжается.

04.12.2019 в АО «Транснефть-Прикамье» произошла авария, повлекшая групповой несчастный случай. При выполнении работ по очистке резервуара РВСП-20000 №37 от донных отложений произошло возгорание водно-нефтяной эмульсии, в результате чего пострадали двое работников подрядной организации ООО «Компания Альп-Высотка».

Расследование учетного случая продолжается.

Анализ аварийности и травматизма показывает, что основная причина происходящих аварий и несчастных случаев связана с человеческим фактором. Низкая квалификация обслуживающего персонала, несоблюдение работниками требований технических норм и правил, недисциплинированность исполнителей продолжают оставаться одной из главных угроз промышленной и энергетической безопасности.

Следует подчеркнуть, что управлением в установленном законодательством порядке (приказом Ростехнадзора от 19 августа 2011 года № 480) «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» материалы проведения технического расследования в двухнедельный срок направляются в центральный аппарат Службы, а при временной регистрации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистерн, вагонов, локомотивов, автомобилей и т.п.) - также в территориальный орган, в котором эти устройства зарегистрированы.

Не позднее 30 календарных дней после окончания технического расследования причин аварии, повреждения ГТС, материалы технического расследования и предлагаемые меры по их предупреждению в зависимости от масштабов аварии, повреждения ГТС рассматриваются на совещаниях (коллегиях) Приволжского управления Ростехнадзора.

По результатам рассмотрения материалов технического расследования комиссией по техническому расследованию могут быть приняты следующие решения:

о согласовании выводов комиссии по техническому расследованию;

о мотивированном несогласии с выводами комиссии по техническому расследованию с предложением об их пересмотре;

о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по техническому расследованию;

о проведении повторного расследования другим составом комиссии по техническому расследованию.

Выполнение решения совещания ставится на контроль.